基于 ESP32 + ESP-IDF + Mongoose 的
环境监测与远程控制网关

项目需求文档

版本：V1.0
适用方向：MCU 嵌入式软件 / IoT 固件 / 驱动开发实习
输出文件：项目需求.docx

说明：本文档用于指导 ESP32 IoT 网关项目从需求分析、功能拆分、接口设计到验收交付的全过程。

# 1. 文档说明

## 1.1 文档目的

本文档用于明确“基于 ESP32 + ESP-IDF + Mongoose 的环境监测与远程控制网关”项目的开发目标、功能范围、硬件组成、软件模块、接口设计、验收标准和后续扩展方向。

该项目面向 MCU 嵌入式实习/校招岗位，目标不是简单完成传感器采集，而是尽量模拟企业中的 IoT 设备开发流程。

体现 MCU 外设驱动开发能力；

体现 FreeRTOS 多任务开发能力；

体现 WiFi、HTTP、MQTT 等网络通信能力；

体现 Web Dashboard 可视化展示能力；

体现 NVS 参数保存、OTA 升级、看门狗、状态机等产品化思维；

为后续向 Linux/嵌入式 Linux 开发过渡打基础。

## 1.2 项目名称

基于 ESP32 + ESP-IDF + Mongoose 的环境监测与远程控制网关。

## 1.3 项目定位

本项目定位为低成本 IoT 设备网关，使用 ESP32 作为主控，通过 I2C、GPIO 等接口连接温湿度、光照、OLED、LED、蜂鸣器、继电器等模块，实现本地环境数据采集、网页端状态监控、远程设备控制、MQTT 数据上报、配置持久化和 OTA 升级。

后续可扩展 RS485/Modbus RTU 或 CAN 通信，使其进一步贴近工业网关、智能家居、AIoT 终端、边缘采集设备等企业项目场景。

# 2. 项目背景与需求分析

## 2.1 背景

传统入门级 MCU 项目通常只实现单一功能，例如温湿度显示、串口打印、按键控制 LED 等，虽然能体现基础外设能力，但在实习面试中区分度较低。企业实际嵌入式项目通常还要求设备具备网络通信、远程管理、参数配置、异常恢复、日志调试、任务调度和一定的系统稳定性。

## 2.2 目标岗位匹配

MCU 嵌入式软件实习生；

IoT 嵌入式开发实习生；

单片机软件开发实习生；

固件开发实习生；

驱动开发 C/C++ 实习生；

嵌入式测试/硬件测试实习生；

后续过渡到 Linux 驱动、嵌入式 Linux 应用开发方向。

## 2.3 项目核心价值

1.  不只是串口打印，而是提供 Web Dashboard 可视化界面；

2.  不只是本地控制，而是支持 HTTP/MQTT 网络通信；

3.  不只是功能堆叠，而是加入任务划分、状态机、异常处理、看门狗；

4.  不只是 MCU 裸机，而是基于 ESP-IDF、FreeRTOS、组件化工程结构；

5.  不只是单板运行，而是具备后续扩展 RS485、CAN、Linux PC 端调试的空间。

# 3. 项目总体目标

## 3.1 基础目标

采集温湿度数据；

采集光照强度数据；

控制 LED、蜂鸣器、继电器等执行模块；

使用 OLED 显示本地设备状态；

连接 WiFi 网络；

通过浏览器访问 Web Dashboard；

通过网页查看传感器数据和设备状态；

通过网页控制外设；

使用 FreeRTOS 实现多任务调度；

通过串口日志输出系统运行信息。

## 3.2 简历可写目标

MQTT 数据上报；

MQTT 命令下发；

NVS 保存 WiFi/MQTT/设备参数；

设备运行状态机；

心跳机制；

看门狗保护；

故障码记录；

README、架构图、接线图、演示视频。

## 3.3 扩展目标

OTA 固件升级；

RS485/Modbus RTU 工业协议扩展；

CAN 通信扩展；

Linux PC 端模拟服务端；

更完整的 Web 配置页面；

数据历史曲线展示；

多设备管理能力。

# 4. 项目范围

## 4.1 本期开发范围

1.  ESP32 基础工程搭建；

2.  GPIO 外设控制；

3.  I2C 传感器读取；

4.  OLED 显示；

5.  FreeRTOS 任务划分；

6.  WiFi 网络连接；

7.  Mongoose Web Server；

8.  Web Dashboard 页面；

9.  HTTP API 数据交互；

10.  MQTT 数据上报与命令接收；

11.  NVS 参数保存；

12.  状态机、故障码、心跳、看门狗；

13.  README 和项目演示材料。

## 4.2 暂不纳入本期强制完成范围

商业级配网 App；

复杂前端框架，如 Vue、React；

云平台完整接入；

多用户权限系统；

复杂数据库存储；

完整工业 Modbus 主从站协议栈；

完整 CANopen 协议栈；

产品级外壳和 PCB 设计。

# 5. 用户角色与使用场景

| 角色 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备使用者 | 通过浏览器访问 ESP32 的 Web Dashboard，查看环境数据并控制设备。 |
| 调试开发者 | 通过串口日志、Web API、MQTT 工具、逻辑分析仪等方式调试设备状态和通信问题。 |
| 运维管理者 | 通过 Web 页面或 MQTT 平台查看设备在线状态、心跳信息、错误码、固件版本，并执行远程升级或参数配置。 |

## 5.2 典型使用场景

| 场景 | 描述 |
| --- | --- |
| 本地环境监测 | 设备上电后自动连接 WiFi，周期性采集温湿度和光照数据，并在 OLED 上显示当前环境状态。 |
| 网页端状态查看 | 用户在同一局域网下使用电脑或手机浏览器访问 ESP32 IP 地址，查看实时数据和运行状态。 |
| 网页端远程控制 | 用户点击 Web Dashboard 按钮，控制 LED、蜂鸣器、继电器开关。 |
| MQTT 数据上报 | ESP32 周期性将传感器数据、设备状态、错误码、心跳信息通过 MQTT 上报到 Broker。 |
| 异常恢复 | WiFi 或 MQTT 断开时自动尝试恢复连接，并通过状态 LED、日志和错误码体现当前故障。 |

# 6. 硬件需求

## 6.1 一期必需硬件

| 序号 | 硬件名称 | 作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32-WROOM-32 开发板，30Pin，已焊排针 | 主控 | 推荐已焊排针版，免焊接 |
| 2 | Micro USB 数据线 | 供电、烧录、串口日志 | 必须是数据线，不是纯充电线 |
| 3 | 面包板 | 模块连接 | 便于免焊接调试 |
| 4 | 杜邦线三合一套装 | 模块连接 | 公对公、公对母、母对母 |
| 5 | AHT20 温湿度传感器模块 | 温湿度采集 | I2C 接口，已焊排针版 |
| 6 | BH1750 光照传感器模块 | 光照采集 | I2C 接口，已焊排针版 |
| 7 | 0.96 寸 OLED 显示屏 | 本地数据显示 | I2C 接口，已焊排针版 |
| 8 | LED 模块 | 状态指示/控制对象 | 建议 3~5 个 |
| 9 | 按键模块 | 本地输入 | 建议 2~4 个 |
| 10 | 有源蜂鸣器模块 | 告警输出 | 3.3V/5V 兼容优先 |
| 11 | 单路继电器模块 | 模拟执行器控制 | 3.3V 可触发优先 |

## 6.2 建议调试工具

| 序号 | 硬件名称 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | USB 转 TTL 模块 | 备用串口调试 |
| 2 | 24MHz 8 通道逻辑分析仪 | 调试 I2C/UART/SPI/RS485 |
| 3 | 万用表 | 检查电压、连线、供电 |

## 6.3 二期与三期扩展硬件

| 阶段 | 硬件名称 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 二期 | MAX3485 RS485 模块 | 扩展 Modbus RTU |
| 二期 | USB 转 RS485 调试器 | PC 端调试 RS485 |
| 二期 | RS485 Modbus 传感器 | 模拟工业设备 |
| 三期 | SN65HVD230 CAN 收发器模块 | 扩展 CAN 通信 |
| 三期 | USB-CAN 分析仪 | PC 端调试 CAN |
| 三期 | 120Ω 终端电阻模块 | CAN 总线匹配 |

# 7. 软件需求

## 7.1 开发环境

操作系统：Windows / Linux 均可；

IDE：VS Code + ESP-IDF 插件；

SDK：ESP-IDF；

编译工具：CMake、Ninja；

语言：C；

版本管理：Git；

Web 页面：HTML、CSS、原生 JavaScript；

网络库：Mongoose；

MQTT 调试工具：MQTTX 或 MQTT Explorer；

串口工具：ESP-IDF Monitor 或其他串口助手。

## 7.2 软件框架

ESP-IDF 工程框架；

FreeRTOS 多任务调度；

ESP-IDF WiFi 组件；

Mongoose Web Server；

ESP-MQTT 或 Mongoose MQTT；

NVS Flash；

ESP-IDF Watchdog；

ESP-IDF OTA 组件，作为扩展功能。

# 8. 功能需求

## 8.1 设备启动功能

设备上电后应完成系统初始化、外设初始化、网络初始化，并进入正常运行状态。

### 功能要求

初始化串口日志、GPIO、I2C、AHT20、BH1750、OLED、NVS；

读取保存的系统配置；

连接 WiFi；

启动 Web Server 和 MQTT Client；

创建 FreeRTOS 任务；

启动看门狗和系统监控。

### 验收标准

设备上电后串口输出启动日志；

OLED 显示设备启动状态；

WiFi 连接成功后显示 IP 地址；

浏览器可访问设备 Web 页面。

## 8.2 传感器采集功能

设备应周期性采集温度、湿度和光照强度数据，并更新设备状态。

### 功能要求

通过 I2C 读取 AHT20 温湿度数据；

通过 I2C 读取 BH1750 光照数据；

支持采样周期配置，默认 2 秒；

支持读取失败重试；

支持传感器异常错误码；

最新数据可供 Web、MQTT、OLED 使用。

### 验收标准

串口日志可周期性输出温湿度和光照数据；

Web 页面和 OLED 可以显示实时数据；

断开传感器后系统不会崩溃，而是记录错误码。

## 8.3 OLED 本地显示功能

设备应通过 OLED 显示关键运行信息，便于脱离电脑进行本地观察。

### 功能要求

显示温度、湿度、光照；

显示 WiFi/MQTT 状态；

显示设备运行状态；

显示错误码或告警信息。

### 验收标准

OLED 能正常显示字符；

传感器数据变化后 OLED 能刷新；

WiFi/MQTT 状态变化后 OLED 能更新。

## 8.4 GPIO 控制功能

设备应支持 LED、蜂鸣器、继电器等执行模块控制。

### 功能要求

支持 LED、蜂鸣器、继电器开关控制；

支持按键本地控制；

支持 Web 远程控制；

支持 MQTT 命令控制；

控制结果更新到全局设备状态。

### 验收标准

按键可控制 LED 或切换模式；

Web 页面按钮可控制设备；

MQTT 下发命令可控制设备；

控制状态在 Web 页面和 MQTT 上报中保持一致。

## 8.5 WiFi 网络功能

设备应作为 WiFi Station 连接到指定路由器，并为 Web Server 和 MQTT 提供网络基础。

### 功能要求

支持配置 WiFi SSID 和密码；

支持 WiFi 自动连接、失败重试和断线重连；

支持获取并显示 IP 地址；

WiFi 状态同步到设备状态结构体。

### 验收标准

设备可成功连接指定 WiFi；

串口日志输出 IP 地址；

WiFi 断开后能够尝试重连；

Web 页面显示 WiFi 状态。

## 8.6 Web Dashboard 功能

设备应提供一个轻量级 Web Dashboard 页面，用于状态查看和远程控制。

| 页面区域 | 内容 |
| --- | --- |
| 设备状态区 | WiFi、MQTT、运行时间、固件版本 |
| 传感器数据区 | 温度、湿度、光照 |
| 控制区 | LED、蜂鸣器、继电器控制按钮 |
| 系统信息区 | 错误码、告警状态、重启按钮、OTA 入口 |

使用 HTML、CSS、原生 JavaScript；

不使用 Vue、React 等复杂框架；

使用 fetch 调用 HTTP API；

页面定时刷新设备状态；

控制操作后及时刷新显示。

## 8.7 HTTP API 功能

ESP32 应提供 HTTP API，供 Web 前端读取状态和发送控制命令。

| 接口 | 方法 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| /api/status | GET | 获取设备当前状态 |
| /api/control | POST | 控制 LED、蜂鸣器、继电器 |
| /api/config | GET | 获取当前配置 |
| /api/config | POST | 设置采样周期、MQTT 地址、告警阈值等参数 |
| /api/reboot | POST | 设备重启 |

GET /api/status 返回示例：
{
  "temperature": 26.5,
  "humidity": 60.2,
  "light": 380,
  "led": 1,
  "buzzer": 0,
  "relay": 0,
  "wifi": 1,
  "mqtt": 1,
  "uptime": 12345,
  "error_code": 0,
  "firmware": "v1.0.0"
}

POST /api/control 请求示例：
{
  "led": 1,
  "buzzer": 0,
  "relay": 1
}

## 8.8 MQTT 通信功能

设备应通过 MQTT 协议实现数据上报和远程命令接收。

| Topic | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| esp32/gateway/status | 上行 | 上报设备整体状态 |
| esp32/gateway/sensor | 上行 | 上报传感器数据 |
| esp32/gateway/heartbeat | 上行 | 上报心跳 |
| esp32/gateway/cmd | 下行 | 接收控制命令 |
| esp32/gateway/error | 上行 | 上报错误信息 |

传感器上报：
{
  "temperature": 26.5,
  "humidity": 60.2,
  "light": 380,
  "timestamp": 123456
}

控制命令：
{
  "led": 1,
  "buzzer": 0,
  "relay": 1
}

支持 MQTT Broker 地址配置；

支持连接失败重试与断线重连；

支持周期性数据上报；

支持订阅控制命令；

MQTT 状态同步到 Web 页面。

## 8.9 NVS 参数保存功能

设备应使用 NVS 保存关键配置，使设备重启后仍能恢复配置。

WiFi SSID、WiFi 密码；

MQTT Broker 地址和端口；

设备 ID；

采样周期；

温湿度/光照告警阈值；

控制输出默认状态。

支持读取默认配置；

支持保存新配置；

支持恢复出厂配置；

NVS 读取失败时使用默认参数；

参数保存后重启仍有效。

## 8.10 状态机功能

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| INIT | 系统初始化 |
| WIFI_CONNECTING | WiFi 连接中 |
| MQTT_CONNECTING | MQTT 连接中 |
| ONLINE | 正常在线运行 |
| ERROR | 出现异常 |
| RECOVERY | 异常恢复中 |

INIT → WIFI_CONNECTING：初始化完成；

WIFI_CONNECTING → MQTT_CONNECTING：WiFi 连接成功；

MQTT_CONNECTING → ONLINE：MQTT 连接成功；

ONLINE → ERROR：传感器、WiFi、MQTT 等出现异常；

ERROR → RECOVERY：进入恢复流程；

RECOVERY → ONLINE：恢复成功。

## 8.11 错误码与告警功能

| 错误码 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 无错误 |
| 1001 | WiFi 连接失败 |
| 1002 | MQTT 连接失败 |
| 2001 | AHT20 读取失败 |
| 2002 | BH1750 读取失败 |
| 3001 | NVS 读取失败 |
| 3002 | NVS 写入失败 |
| 4001 | OTA 失败 |
| 5001 | 看门狗异常 |

温度超过阈值；

湿度超过阈值；

光照低于或高于阈值；

WiFi 长时间断开；

MQTT 长时间断开；

传感器连续读取失败。

## 8.12 看门狗与心跳功能

启用任务看门狗或系统看门狗；

关键任务周期性喂狗；

设备周期性上报心跳；

心跳中包含 uptime、WiFi 状态、MQTT 状态、错误码；

任务异常时输出日志。

## 8.13 OTA 升级功能（扩展需求）

配置 OTA 分区表；

支持 HTTP OTA；

支持固件版本号显示；

支持升级成功后自动重启；

支持升级失败保护；

支持 Web 页面触发 OTA 或命令触发 OTA。

## 8.14 RS485/Modbus RTU 扩展需求

ESP32 通过 UART 连接 MAX3485 RS485 模块；

支持 Modbus RTU 主站模式；

支持读取从站寄存器；

支持 CRC16 校验；

支持寄存器映射；

支持 Modbus 数据转 MQTT JSON。

## 8.15 CAN 扩展需求

ESP32 连接 CAN 收发器模块；

支持发送 CAN 帧；

支持接收 CAN 帧；

支持将 CAN 数据映射为 MQTT 消息；

支持基本错误统计。

# 9. 非功能需求

| 类别 | 需求 |
| --- | --- |
| 稳定性 | 设备连续运行 24 小时不应崩溃；WiFi/MQTT 断开后应能自动恢复；传感器读取失败不应导致系统死机。 |
| 实时性 | 传感器采样周期默认 2 秒；Web 页面状态刷新周期默认 2 秒；控制命令响应时间应小于 1 秒；MQTT 心跳周期默认 10 秒。 |
| 可维护性 | 代码采用模块化结构；各驱动模块独立封装；关键函数应有注释；README 包含编译、烧录、接线和运行说明。 |
| 可扩展性 | 便于新增传感器、执行模块、MQTT Topic、RS485/Modbus、CAN、OTA、Linux PC 端模拟服务。 |
| 安全性 | Web 控制接口避免无效参数；MQTT 命令校验 JSON 格式；OTA URL 和固件版本需要校验；WiFi 密码不在日志中明文输出。 |

# 10. 系统架构设计

## 10.1 分层架构

| 层级 | 内容 |
| --- | --- |
| 硬件层 | ESP32、传感器、显示屏、LED、蜂鸣器、继电器 |
| 驱动层 | GPIO、I2C、OLED、AHT20、BH1750 |
| 服务层 | 传感器服务、控制服务、配置服务、状态服务 |
| 通信层 | WiFi、HTTP、MQTT |
| 系统层 | FreeRTOS、事件组、队列、看门狗、日志 |
| 应用层 | 环境监测、远程控制、告警、OTA、状态机 |

## 10.2 推荐工程目录

esp32_iot_gateway/
├── main/
│   ├── app_main.c
│   ├── app_tasks.c
│   ├── app_config.h
│   └── CMakeLists.txt
├── components/
│   ├── sensor_aht20/
│   ├── sensor_bh1750/
│   ├── oled_ssd1306/
│   ├── device_control/
│   ├── web_server/
│   ├── mqtt_service/
│   ├── storage_nvs/
│   ├── app_state/
│   └── app_common/
├── web/
│   ├── index.html
│   ├── style.css
│   └── app.js
├── partitions.csv
├── README.md
└── sdkconfig

# 11. FreeRTOS 任务设计

| 任务名称 | 职责 | 周期/触发方式 |
| --- | --- | --- |
| sensor_task | 采集 AHT20、BH1750 数据 | 周期 2s |
| display_task | 刷新 OLED 显示 | 周期 1s |
| web_task | 处理 HTTP/Web 请求 | 事件驱动 |
| mqtt_task | MQTT 连接、上报、订阅 | 周期/事件驱动 |
| control_task | 处理 LED、蜂鸣器、继电器控制 | 队列触发 |
| button_task | 按键扫描与消抖 | 周期 10~20ms |
| monitor_task | 心跳、看门狗、错误监控 | 周期 1s |

## 11.2 任务通信方式

使用全局设备状态结构体保存最新状态；

使用互斥锁保护共享状态；

使用队列传递控制命令；

使用事件组表示 WiFi/MQTT 连接状态；

使用日志输出任务运行情况。

## 11.3 关键数据结构

typedef struct {
    float temperature;
    float humidity;
    float light;
    bool led_on;
    bool buzzer_on;
    bool relay_on;
    bool wifi_connected;
    bool mqtt_connected;
    uint32_t uptime_sec;
    uint32_t error_code;
    char firmware_version[16];
} device_status_t;

typedef struct {
    bool led_set;
    bool led_value;
    bool buzzer_set;
    bool buzzer_value;
    bool relay_set;
    bool relay_value;
} device_cmd_t;

# 12. 里程碑计划

| 阶段 | 预计时间 | 完成内容 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：基础环境与外设驱动 | 3~5 天 | ESP-IDF 环境、GPIO、按键、蜂鸣器、I2C 扫描、AHT20/BH1750、OLED | 串口和 OLED 能显示传感器数据 |
| 第二阶段：FreeRTOS 多任务整合 | 3~5 天 | sensor/display/control/button 任务、全局状态、日志输出 | 多个任务稳定运行，数据采集和控制互不阻塞 |
| 第三阶段：Web Dashboard | 5~7 天 | WiFi、Mongoose、/api/status、/api/control、HTML/CSS/JS 页面 | 浏览器可查看数据并控制设备 |
| 第四阶段：MQTT + NVS | 5~7 天 | MQTT 连接、数据上报、命令订阅、心跳、NVS、断线重连 | MQTTX 可收发数据，重启后配置保留 |
| 第五阶段：可靠性增强与文档整理 | 5~7 天 | 状态机、错误码、看门狗、README、接线图、架构图、演示视频 | 项目达到可投递简历状态 |
| 第六阶段：扩展功能 | 2~4 周 | OTA、RS485/Modbus RTU、CAN、Linux PC 模拟服务端、数据曲线 | 完成扩展演示或文档说明 |

# 13. 验收标准总表

| 模块 | 验收标准 |
| --- | --- |
| ESP-IDF 环境 | 能编译、烧录、查看串口日志 |
| GPIO | LED、蜂鸣器、继电器可控制 |
| 按键 | 按键可触发控制或模式切换 |
| I2C | 能扫描到 AHT20、BH1750、OLED 地址 |
| 传感器 | 能读取温湿度和光照数据 |
| OLED | 能显示数据和状态 |
| FreeRTOS | 多任务稳定运行，无明显阻塞 |
| WiFi | 能连接路由器并获取 IP |
| Web | 浏览器能访问 Dashboard |
| HTTP API | 能获取状态、发送控制命令 |
| MQTT | 能上报数据、接收命令 |
| NVS | 配置重启后不丢失 |
| 状态机 | 状态变化清晰可观察 |
| 看门狗 | 任务异常时可保护系统 |
| README | 能指导他人复现项目 |
| 演示视频 | 能完整展示项目功能 |

# 14. 风险分析与应对方案

| 风险 | 说明 | 应对方案 |
| --- | --- | --- |
| ESP-IDF 环境安装失败 | 工具链、Python、路径配置容易出错 | 优先使用 VS Code ESP-IDF 插件；先编译官方 hello_world |
| 传感器 I2C 无响应 | 接线错误、电源不匹配、地址不一致 | 先跑 I2C Scanner；检查 VCC/GND/SCL/SDA；优先使用 3.3V 供电 |
| Web Server 与任务冲突 | 网络任务阻塞影响传感器采集 | 任务分离；避免长时间阻塞；共享数据加锁 |
| MQTT 不稳定 | 网络波动、Broker 不可用、重连逻辑不足 | 设计连接状态位；断线重连；日志记录失败原因 |
| 项目范围过大 | 同时做 Web、MQTT、OTA、RS485、CAN 导致核心功能延期 | 先完成核心版，RS485/CAN 作为后续扩展；简历只写已完成内容 |

# 15. 简历项目描述建议

## 15.1 简历版项目名称

基于 ESP32 + ESP-IDF 的环境监测与远程控制网关

## 15.2 简历版项目描述

基于 ESP32 和 ESP-IDF 设计环境监测与远程控制系统，使用 FreeRTOS 进行多任务调度，完成温湿度、光照数据采集，基于 Mongoose 实现嵌入式 Web Dashboard，支持浏览器实时查看设备状态并远程控制 LED、蜂鸣器、继电器。系统集成 MQTT 数据上报、NVS 参数保存、设备状态机、心跳机制、看门狗和故障码输出，提高设备稳定性和可维护性。

## 15.3 技术栈

C、ESP32、ESP-IDF、FreeRTOS、Mongoose、WiFi、HTTP、MQTT、NVS、OTA、I2C、GPIO、OLED、Watchdog、Git。

## 15.4 项目亮点

1.  基于 ESP-IDF component 方式组织工程，完成传感器、Web、MQTT、存储、控制等模块拆分；

2.  使用 FreeRTOS 实现传感器采集、网络通信、设备控制、状态监控等任务划分；

3.  使用 Mongoose 实现 Web Dashboard 和 HTTP API，支持设备状态展示与远程控制；

4.  基于 MQTT 实现环境数据上报和云端命令下发；

5.  使用 NVS 保存设备配置，支持掉电不丢失；

6.  设计设备状态机、心跳、看门狗和故障码机制，提高系统稳定性；

7.  后续可扩展 RS485/Modbus RTU 或 CAN 通信，贴近工业网关和车载网关场景。

# 16. 面试可讲问题清单

1.  为什么选择 ESP32，而不是普通 51 或 STM32 小板？

2.  为什么使用 ESP-IDF，而不是 Arduino？

3.  FreeRTOS 在项目中如何划分任务？

4.  传感器采集任务和 Web/MQTT 任务如何解耦？

5.  I2C 读取失败时如何处理？

6.  Web Dashboard 如何和 ESP32 交互？

7.  HTTP API 是如何设计的？

8.  MQTT 的 Topic 和 JSON 数据格式如何设计？

9.  NVS 保存了哪些参数？

10.  WiFi 或 MQTT 断开后如何恢复？

11.  看门狗在项目中解决什么问题？

12.  状态机有哪些状态？状态如何切换？

13.  如果设备运行一段时间后卡死，如何排查？

14.  如何用逻辑分析仪查看 I2C 波形？

15.  后续如何扩展 RS485/Modbus？

16.  后续如何向 Linux 驱动或嵌入式 Linux 过渡？

# 17. 最小可交付版本定义

如果时间有限，最小可交付版本应至少包含：

ESP32 正常烧录运行；

AHT20/BH1750 数据采集；

LED/蜂鸣器/继电器控制；

FreeRTOS 多任务；

WiFi 连接；

Web Dashboard；

/api/status 和 /api/control；

README；

演示视频。

达到该版本后即可开始投递实习。MQTT、NVS、OTA、RS485、CAN 可在投递过程中继续完善。

# 18. 结论

本项目以低成本 ESP32 开发板为核心，围绕环境监测、远程控制、Web Dashboard、MQTT 数据通信、NVS 配置保存、状态机、看门狗等功能展开，既能体现 MCU 外设驱动和 FreeRTOS 多任务能力，又能体现网络通信和产品化思维。

对于 MCU 实习岗位，该项目可作为简历核心项目；对于后续转向 Linux 驱动或嵌入式 Linux，本项目中的组件化工程、CMake、网络协议、HTTP API、MQTT、OTA、日志和状态机设计也具备较好的迁移价值。